| FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oggetto P/P/P/I/A: |  |  |  |  | Utilizzazione boschiva “fustaia di ontano” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Piano/Programma (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)  Progetto/intervento (definizione di cui all’art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) Il progetto/intervento, considerando anche il DM 52/2015, ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, IIbis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* - Si indicare quale tipologia: ……………………………………………………………………………………………………………..  No Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche? - Si indicare quali risorse: ………………………………………………………………………………………………………..……..  No Il progetto/intervento è un'opera pubblica? - Si  No - Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) *considerare anche le Linee Guida https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1846 e altre eventuali Linee Guida dello stesso progetto Creiamo PA https://creiamopa.minambiente.it/index.php |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipologia P/P/P/I/A: |  |  |  |  | - Piani faunistici/piani ittici - Calendari venatori/ittici - Piani urbanistici/paesaggistici - Piani energetici/infrastrutturali - Altri piani o programmi…………………………………………………………………………………… - Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 - Realizzazione ex novo di strutture ed edifici - Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti - Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d’acqua - Attività agricole  Attività forestali - Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc. - Altro (specificare) …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proponente: |  |  |  |  | GIULIANO FASANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regione: CAMPANIA Comune: COLLIANO Prov.: SA Località/Frazione: PIANO LA CORTE Indirizzo: ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contesto localizzativo - Centro urbano - Zona periurbana - Aree agricole - Aree industriali - Aree naturali - ……………………………….. |  |  |  |  |
| Particelle catastali: (se utili e necessarie) |  |  |  |  |  | FOGLIO |  |  |  |  |  | P.LLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinate geografiche: (se utili e necessarie) S.R.: WGS 84 |  |  |  |  |  | LAT. |  |  |  |  | 530674.00 m E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LONG. |  |  |  |  | 4508018.71 m N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nel caso di Piano o Programma, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITI NATURA 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pSIC |  | cod. | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | denominazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIC |  | cod. | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | denominazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZSC |  | cod. | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | denominazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT 8050020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Massiccio del Monte Eremita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZPS |  | cod. | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | denominazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT 8050020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Massiccio del Monte Eremita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IT _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 ?  Si  No Citare, gli atti consultati: Misure di conservazione, Formulari standard e Atlante degli Habitat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali?  Si  No |  |  |  |  |  |  |  |  | Aree Protette ai sensi della Legge 394/91: EUAP _ _ _ _ _ _ ……………………………………………………………………….…..………………………………… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell’Ente Gestore dell’Area Protetta (diverso dal Sentito e se disponibile e già rilasciato): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri) - Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri) - Sito cod. IT _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: ……………………………. ( _ metri) Tra i siti Natura 2000 indicati e l’area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??  Si  No Descrivere: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZIONE 3 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIZZAZIONE BOSCHIVA DI UNA FUSTAIA DI ONTANO Il bosco risulta essere composto prevalentemente da Ontano. L’area di interesse è situata in agro del comune di Colliano (SA), individuata catastalmente nella particella n. 111 del foglio 7 del predetto Comune, e si estende per una superficie catastale di Ha 00.68.63. L’area di interesse rientra nella ZSC IT8050020 denominata “MASSICCIO DEL MONTE EREMITA” e nella ZPS IT8050020 denominata “MASSICCIO DEL MONTE EREMITA”. Tutte le informazioni a riguardo sono specificate nella cartografia in allegato. In particolare l’intervento sarà svolto attraverso le seguenti azioni: Intervenire con tagli di diradamento e tagli a scelta su singole piante, necessari per la eccessiva densità del bosco, dovranno compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino a prelievo effettuato, a contatto tra loro o quasi. Le piante cadenti al taglio dovranno essere scelte tra quelle dominate, danneggiate, deformi o in condizione di evidente deperimento. L’intensità del prelievo dovrà, in ogni caso, garantire i livelli di provvigione minimali. Per l’utilizzazione del soprassuolo verrà utilizzata la viabilità di servizio già esistente unitamente alla pista forestale individuata per l’esbosco, che dovrà avvenire con mezzi meccanici, per avvallamento naturale o a soma. L’utilizzazione del soprassuolo boschivo sarà eseguita in un anno silvano (dal 1 settembre al 31 agosto) con possibilità di proroga per l’anno successivo. Accorgimenti progettuali atti a migliorare la qualità ambientale del progetto/intervento Fase di utilizzazione Il terreno che eventualmente viene asportato è quello superficiale ossia quello costituito da lettiera indecomposta e piccoli rami, l'apporto di materiale mediante rilascio del materiale di risulta fino a 2 cm consente di limitare l'azione battente dell'acqua, se ben distribuito sulla tagliata. Durante le fasi lavorative, sarà necessario ridurre al minimo il calpestio o il transito dei mezzi nei giorni successivi ad eventi meteorici piovosi, si dovrà favorire il drenaggio naturale dell'acqua. Durante tale fase è possibile creare effetti negativi sulla fauna presente o potenziale del sito, dovuti a rumori e alle vibrazioni generate dai mezzi meccanici e dalla presenza antropica. La riduzione o neutralizzazione degli impatti ipotizzati può essere raggiunta attraverso l'individuazione del periodo ottimale di realizzazione che coincide con l'epoca di taglio da ottobre ad aprile, in considerazione dei periodi di riproduzione e transito della fauna. Fase di esbosco Durante le fasi lavorative, sarà necessario ridurre al minimo il calpestio o il transito dei mezzi nei giorni successivi ad eventi meteorici piovosi, si dovrà favorire il drenaggio naturale dell'acqua. Durante tale fase è possibile creare effetti negativi sulla fauna presente o potenziale del sito, dovuti a rumori e alle vibrazioni generate dai mezzi meccanici e dalla presenza antropica. La riduzione o neutralizzazione degli impatti ipotizzati può essere raggiunta attraverso l'individuazione del periodo ottimale di realizzazione che coincide con l'epoca di taglio da ottobre ad aprile, in considerazione dei periodi di accoppiamento e transito della fauna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata (barrare solo i documenti allegati alla proposta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  File vettoriali/shape della localizzazione dell’P/P/P/I/A - Carta zonizzazione di Piano/Programma - Relazione di Piano/Programma - Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere  Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere  Documentazione fotografica ante operam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Eventuali studi ambientali disponibili - Altri elaborati tecnici: ………………………………………………………………………. - Altri elaborati tecnici: ………………………………………………………………………. - Altri elaborati tecnici: ………………………………………………………………………. - Altro: ………………………………………………………………………. - Altro: ………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA’ (compilare solo parti pertinenti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E’ prevista trasformazione di uso del suolo? |  |  |  |  |  |  | - SI |  |  |  |  |  |  NO |  |  |  |  |  |  | - PERMANENTE |  |  |  | - TEMPORANEA |  |
| Se, Si, cosa è previsto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi? |  |  |  |  |  |  | - SI  NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali? |  |  |  |  |  |  | - SI  NO |  |
| Se, Si, cosa è previsto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se, Si, cosa è previsto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?  SI - NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se, Si, cosa è previsto: L’area di cantiere sarà segnalata dalla ditta utilizzatrice. Consisterà nello stoccaggio temporaneo del materiale legnoso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E’ necessaria l’apertura o la sistemazione di piste di accesso all’area? |  |  |  |  |  |  |  SI - NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/attività? |  |  |  |  |  |  | - SI NO |  |
| Se, Si, cosa è previsto: Per l’utilizzazione del soprassuolo verrà utilizzata la viabilità di servizio già esistente unitamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se, Si, cosa è previsto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E’ previsto l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale?  Si  No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se, Si, descrivere: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specie vegetali | E’ previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali?  SI - NO |  |  |  |  |  |  |  |  | Se, SI, descrivere: Intervenire con tagli di diradamento e tagli a scelta su singole piante, necessari per la eccessiva densità del bosco, dovranno compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino a prelievo effettuato, a contatto tra loro o quasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)?  SI - NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? - SI  NO Se, Si, cosa è previsto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Indicare le specie interessate: ……………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specie animali | La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione?  SI - NO |  |  |  |  |  |  |  |  | Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? - SI  NO Se, Si, cosa è previsto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Indicare le specie interessate: ……………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezzi meccanici | Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell’intervento |  |  |  |  |  |  |  |  | - Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra: - Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori): - Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trattrice forestale e gru idraulica forestale |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………….……. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………. |
| Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti | La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti?  SI - NO |  |  |  |  |  |  |  |  | La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore?  SI  NO Descrivere: L'attuale normativa regionale prevede l'asportazione dalla tagliata di tutto il materiale di risulta e l'eventuale rilascio del materiale avente diametro inferiore a 2 cm. Il materiale di risulta potrà essere lavorato in apposite piazzole, oppure rilasciato in loco mediante la disposizione in andane lungo le curve di livello, le quali andane avranno un’altezza max di 0,30 m ed una larghezza max di 1,5 m. In riferimento all’inquinamento acustico dovuto ai mezzi di locomozione come trattori, macchine operatrici e motoseghe, i rumori non sono persistenti e le emissioni non sono continue, ma solo per pochi periodi non significativi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interventi edilizi |  |  |  |  |  |  |  | - Permesso a costruire - Permesso a costruire in sanatoria - Condono - DIA/SCIA - Altro ………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estremi provvedimento o altre informazioni utili: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Per interventi edilizi su strutture preesistenti Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l’immobile e/o struttura oggetto di intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manifestazioni |  |  |  |  |  |  |  | - Numero presunto di partecipanti: - Numero presunto di veicoli coinvolti nell’evento (moto, auto, biciclette, etc.): - Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine, mezzi aerei o navali): - Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attività ripetute |  |  |  |  |  |  |  | Descrivere: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………………………… Possibili varianti - modifiche: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Note: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni?  Si  No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A?  Si  No Se, Si, allegare e citare precedente parere in “Note”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrivere: Abbattimento ed allestimento Concentramento ed esbosco Trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leggenda: Abbattimento ed allestimento Concentramento ed esbosco Trasporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anno: 2024; Gennaio; Febbraio; Marzo; Aprile; Maggio; Giugno; Luglio; Agosto; Settembre; Ottobre; Novembre; Dicembre. 1° sett.; cv c cv cv c cv c cv c cv c cv c cv c cv c. 2° sett.; c cv c cv cv c cv c cv c. 3° sett.; c cv c cv cv cv c c cv cv c. 4° sett.; cv c cv c cv c cv c cv c. cv. Anno: 2025; Gennaio; Febbraio; Marzo; Aprile; Maggio; Giugno; Luglio; Agosto; Settembre; Ottobre; Novembre; Dicembre. 1° sett.; cv c c cv cv cv cv c c c c c. 2° sett.; c cv c c. 3° sett.; cv c c c. 4° sett.; cv c c c. |
| Ditta/Società |  |  |  | Proponente/ Professionista incaricato |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma e Timbro |  |  |  |  |  |  |  | Luogo e data |  |  |  |
| GIULIANO FASANO |  |  |  | DOTT. FOR. VINCENZO VOLTURO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18/07/2024 |  |  |  |

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)